Российская Федерация

Липецкая область Усманский муниципальный район                                                               Совет депутатов сельского поселения Студенский сельсовет

56 сессия IV созыва

Студенки

РЕШЕНИЕ

От  01.08. 2014 г.							№ 56/163

Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Студенский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2014-2024 г.г.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Студенский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», рассмотрев проект программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Студенский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2014-2024 гг.», Совет депутатов сельского поселения Студенский сельсовет

РЕШИЛ:

1.Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Студенский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2014-2024 гг.» согласно приложению.

2.Направить данное решение Совета депутатов главе сельского поселения Студенский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации для подписания и обнародования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Совета депутатов

сельского поселения

Студенский сельсовет						М.М. Дубянский

Приложение

к решению Совета депутатов сельского

поселения Студенский сельсовет

от 01.08.2014 г. №56/163

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Студенский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2014-2024 гг.»

Раздел 1. ПАСПОРТ

программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Студенский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2014-2024 гг.»

| Наименование программы: | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Студенский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2014-2024 гг.» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы: | Администрация сельского поселения Студенский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации |
| Соисполнитель программы: | Администрация сельского поселения Студенский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации |
| Цели программы: | Оптимизация, развитие, модернизация и строительство коммунальных систем электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения для сохранения работоспособности и обеспечения целевых параметров улучшения их состояния. |
| Задачи программы: | - Повышение качества работы коммунальных систем; - снижение параметра износа оборудования; - замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования -создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в жилищно - коммунальное хозяйство; - определить виды сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести; определить стоимость строительства объектов по укрупненным показателям; - повышение надежности и качества услуг по водоснабжению; - улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий труда и быта для проживания жителей сельского поселения; |
| Целевые показатели программы: | В результате реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: - увеличение строительства водозаборных скважин на 20 %; - строительство водопровода к домам на 25 %; - индивидуальной застройки на 15 %; - повышение качества и надежности водоснабжения потребителей на 30 %; - снижение эксплуатационных затрат на 15 % |
| Срок и этапы реализации программы | 2014– 2024 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Выполнение подпрограммы предусматривает привлечение средств: - областного бюджета - 0 тыс.руб.; - местного бюджета - 100 тыс.руб.; - внебюджетных источников - 0 тыс.руб. Объем финансирования Программы составляет 100 тыс. рублей из различных источников бюджета, в том числе по годам: 2014 - 100 тыс.руб. 2015 - 100 тыс.руб. 2016 - 100 тыс.руб. 2017 - 100 тыс.руб. 2018 -100 тыс.руб. 2019-2024 - 500 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - обеспечение надежности и стабильности водоснабжения потребителей, присоединенных к сетям – 20 %; - повышение качества предоставления коммунальных услуг – 15%; - повышение уровня энергобезопасности – 10 %; - снижение потерь энергоресурсов – 15%; - приведение сетей в нормативное состояние – 15% |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Студенский сельсовет

Одним из основополагающих условий развития сельского поселения Студенский сельсовет является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения. Этапами, предшествующими разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), являются:

- Разработка и утверждение Генерального плана сельского поселения Студенский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации (Решение Совета депутатов от 29.07.2013 г. № 35/113).

- Проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры.

Программа предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов

- 2.1. Демографическое развитие муниципального образования

Муниципальное образование сельское поселение Студенский  сельсовет входит в состав  Усманского  муниципального района как самостоятельная  административно- территориальная единица. Сельское поселение Студенский   сельсовет расположено  в юго-западе   Усманского   муниципального района Липецкой области,  поселение граничит  на севере, северо-западе с Пригородним сельсоветом, на северо-востоке, востоке, юго-востоке Воронежским государственным биосферным заповедником, на юге со Ступинским  сельским поселением Воронежской области, на западе, юго-западе,  Поддубровским сельским поселением. Территория сельского поселения в границах муниципального образования составляет 8,501 тыс. га. В границах сельского поселения находится 3 населенных пункта: с.Студенки,   с.Беляево, д. Шаршки.

Административным центром сельсовета  является с.Студенки .

Численность населения  сельского поселения Студенский сельсовет  по состоянию на 01.01.2011 года составила 686 человек в т.числе:

с. Студенки  –  471чел.

с. Беляево         - 210 чел.

д. Шаршки         -25 чел

Земли населенных пунктов – 465,0  га, в том числе земель сельхозугодий – 6,467 тыс. га, зона жилой застройки и приусадебные участки – 425,7 га.

Общая протяженность автомобильных (внутрипоселковых) дорог – 16,7 км.

Численность населения  Студенского  сельского поселения на 01.01.2011 г  составила  686 человек, в том числе в с. Студенки - 471 чел., в с. Беляево - 210 чел., в д. Шаршки — 25 чел.

Динамика численности населения

| Периоды развития | Численность населения, (чел) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Студенки | с. Беляево | д. Шаршки | Всего |  |
| 2005 год. | 475 | 210 | 25 | 710 |  |
| 2006год. | 469 | 203 | 22 | 694 |  |
| 2007 год. | 448 | 195 | 21 | 664 |  |
| 2008 год. | 429 | 184 | 20 | 633 |  |
| 2009 год. | 443 | 188 | 19 | 650 |  |
| 2010 год | 456 | 189 | 20 | 665 |  |
| 2011 год | 471 | 22 | 193 | 686 |  |

Динамика естественного движения

населения сельского поселения

| Показатель | Ед. изм. | по сост. на 01.01.2008 | по сост. на 01.01.2009 | по сост. на 01.01.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения на начало года | чел. | 633 | 650 | 665 |
| Число родившихся | чел. | 5 | 2 | 5 |
| Число умерших | чел. | 29 | 20 | 15 |
| Естественный прирост (убыль) населения (+, -) | чел. | -24 | -18 | -10 |

За рассматриваемый период  (2008 – 2010 гг.) численность населения поселения увеличилась на 32 человека. Среднегодовой темп увеличения составил 11 чел.

Динамика численности населения характеризуется общим его  увеличением  при отрицательном естественном воспроизводстве. Процесс  увеличения  популяции  происходит из-за миграционного прироста.

Смертность превышает рождаемость более чем в 6 раза. Средняя продолжительность жизни у женщин составляет 74,4 года, у мужчин - 65,7 лет.

Миграционные процессы не оказывают существенного влияния на демографическую ситуацию.  Кроме того, этот контингент в большей степени нетрудоспособного возраста и на рождаемость не влияет.

В структуре населения  увеличивается доля трудоспособного населения, но на фоне этого идет и обратный, отрицательный процесс – сокращается доля населения младше трудоспособного возраста. При сохранении текущих тенденций  через несколько лет получится обратная ситуация: будет расти число пенсионеров, а число рабочих рук – снижаться.

Естественное движение населения и миграционные процессы определяют возрастную и половую структуру населения – важнейшие демографические показатели.

Возрастная структура населения

| Возрастная группа | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел | % | чел | % | чел | % | чел | % | чел | % |
| Моложе трудоспособного возраста | 133 | 19,1 | 131 | 19,7 | 125 | 19,7 | 128 | 19,6 | 127 | 19,1 |
| В трудоспособном возрасте | 323 | 46,5 | 305 | 45,9 | 277 | 43,7 | 284 | 43,7 | 287 | 43,1 |
| Старше трудоспособного возраста | 238 | 34,4 | 228 | 34,4 | 231 | 36,6 | 238 | 36,7 | 251 | 37,8 |
| итого | 694 | 100 | 664 | 100 | 633 | 100 | 650 | 100 | 665 | 100 |

Демографическая структура населения относится к регрессивному типу. Доля детей в возрастной структуре определяет ее будущую динамику, демографический потенциал населения.

Доля детей и подростков неуклонно снижается, вместе с тем, доля населения старших возрастов достаточно велика. Проблема старения населения чрезвычайно актуальна.

Ухудшение социально-экономических условий и снижение уровня жизни основной массы населения, поведение репродуктивного населения, выразившееся в ограничении деторождения, ухудшение здоровья населения, высокий уровень смертности, особенно в трудоспособном возрасте, возрастающее влияние на рождаемость уровня жилищных условий и перспектив их улучшения,  многие другие факторы ведут к сложной демографической ситуации в сельском поселении.

2.2. Жилищное хозяйство

Жилищный фонд Студенского сельского поселения на 01.01.2011 год составил 23,230 тыс. м2  общей площади или  33,8 м2   / человека.

Характеристики жилищного фонда:

| Наименование населенного пункта | Количество |  |
| --- | --- | --- |
|  | Жилых домов, шт | м2 общей площади |
| С. Студенки | 378 | 13180 |
| с.Шаршки | 18 | 720 |
| с.Беляево | 160 | 9330 |

А)  по этажности и материалу стен

| этажность | Материалы стен |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | каменные | дерев. и прочие | итого |  |
| 1-эт(тыс.м,кв. общ.пл.) | 13,350 | 9,880 | 23,230 | 100 |
| 2-3 эт. (тыс. м,кв. общ.пл.) | - | - | - | - |
| итого(тыс. м,кв. общ.пл.) | 13,350 | 9,880 | 23,230 | 100 |

Муниципальный жилой фонд отсутствует

Жилищный фонд, находящийся в личной собственности- 23,23 тыс.м кв.

Б) по степени амортизации

| Наименование показателей | Группировка строений по износу |  |  |  | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-30% | 31%-70% | 50-70% | Более 70% |  |
| Жилищный фонд всего, Тыс.м кв общей площади | 2,35 | 7,4 | 6,28 | 7,2 | 23,23 |
| % | 10,1 | 31,85 | 27,0 | 31,05 | 100 |

В) по степени благоустройства

| Наименование показателей | всего | В том числе: оборудованный |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водопроводом | Канализацией (выгр. яма) | Отопление местное | Горячим водоснабжением | Ваннами (душем) | газом |
| Жилищный фонд всего, Тыс.м кв общей площади | 23,23 | 3,563 | 3,563 | 9,760 | 2,651 | 3,481 | 3,456 |
| % | 100,0 | 15,33 | 15,33 | 42,01 | 11,4 | 15,0 | 14,8 |

Газоснабжение жилого фонда осуществляется 24 % от природного газа и 11 % от сжиженного.

Г) структура жилого фонда

| Категория жилищного фонда | Жилищный фонд(сущ) |  | Расселение, (%) | Население, (чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс.м кв. общ. пл. | % |  |  |
| многоквартирный | - | - | - | - |
| Малоэтажный усадебный | 23,23 | 100 | 100 | 23,23 |
| итого | 23,23 | 100 | 100 | 23,23 |

Как видно из приведенных показателей,  100% всего жилищного фонда размещается в 1 этажной усадебной застройке;  27,0% жилищного фонда имеют износ строений до 70%;  31,05%  - свыше 70%.

Уровень инженерного благоустройства  средний.

В поселении отсутствует система центрального канализования, и водоотведение осуществляется на местные выгреба.

Отопление и горячее водоснабжение на территории поселения также осуществляется  от местных нагревательных приборов.

100% общего объема жилищного фонда (23,23  тыс. м2) находится в частной собственности граждан.

Таким образом:

-  основным типом застройки является одноэтажный усадебной фонд, занимающий  всю  территорию жилой зоны (100 %);

- существующее количество жилищного фонда определяет относительно высокий уровень обеспеченности населения жильем 33,8 м2/чел. (среднеобластной 23,0 м2

/чел.);

- относительно небольшой процент жилищного фонда с износом 31 - 70% (27,0%) ;

секционный 2-х этажный жилой фонд  отсутствует.

1.6 . Культурно-бытовое обслуживание

Сельское поселение располагает  не  достаточной сетью учреждений социально-культурного комплекса для обслуживания населения.

Современное состояние учреждений социально-культурной сферы характеризуется

следующими основными факторами и тенденциями:

- несоответствие объема предлагаемых услуг потребностям населения;

- снижения объема капитальных вложений в данную сферу;

-  сокращением числа учреждений, как вследствие структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддерживание материально-технической базы (детские дошкольные учреждения, учреждения культуры, бытового обслуживания и другие).

Имеющаяся материально-техническая база социальной сферы и недостаточное финансирование ее отраслей не обеспечивает потребности населения в получении целого ряда услуг.

Характеристика учреждений обслуживания приведена в таблицах.

Детские дошкольные учреждения

Детские дошкольные учреждения отсутствуют.

Ощеобразовательные школы

| №п/п | наименование | адрес | Кол-во мест | Кол-во уч-ся | Строит. Объем,тыс. м.куб | Год постройки | Характеристика здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Студенский филиал МБОУ Лицея №1 г. Усмани | С. Студенки, ул.Первомайская | 80 | 23 | 3,1 | 1961 | кирпичное |

На территории сельского поселения расположена 1 общеобразовательная школа общей емкостью  80 человек, здание кирпичное с высоким процентом износа. Количество учащихся  составляет  23  человека.

2.3. Водопроводно-канализационное хозяйство

В Студенском  сельском поселении потребителями воды хозяйственно-питьевого назначения являются: постоянное население, промышленные, с/х предприятия, питающиеся от сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Система водоснабжения Студенского  сельского поселения состоит из отдельных скважин, объединяемых сетями водопровода, и шахтных колодцев. Изношенность сетей водопровода составляет 80%.

Водозаборные скважины имеют в наличии ограждения 1-го пояса зоны санитарной охраны в удовлетворительном состоянии.

Количество действующих скважин – 4 штуки. На территории Студенского сельского поселения имеется 2 водонапорных башни. Износ башен составляет 90%. Общая протяженность водопроводной сети 13600 м.

Данные по существующим сетям водопровода и канализации приведены в таблице:

| Наименование сельского поселения | Объекты водоснабжения |  |  | Объекты водоотведения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сети, км | Скважины, шт. | Башни, шт. | Сети, км | КНС, шт. | Очистные сооружения, шт. |
| Студенское сельское поселение | 13,6 | 4 | 2 | - | - | - |
| Итого | 13,6 | 4 | 2 | - | - | - |

Обеспеченность жилищного фонда водопроводом составляет 15% (с учетом уличных колонок – 100%). Объем потребления воды  населением 5237 м3 за год. Объем потребления воды  бюджетными организациями в среднем 5,5 м3, в месяц., учет расхода воды в  бюджетных организациях  ведется по приборам учета.

Для расчета водопотребления приняты укрупненные нормы удельного среднесуточного (за год) водопотребления на одного потребителя согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетные данные сведены в таблицу:

Водопотребление:

| № п/п | Наименование административного района (сельского поселения) | Население, чел. | Нормы водопотребления л/сут.чел. | Хоз.бытовое водопотребление Qср. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Студенское сельское поселение | 686 | 200 | 137.0 |
|  | Итого | 686 | 200 | 137.0 |

Максимальный суточный расход при Ксут.мах. = 1,2 согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» составит:

Ксут.мах. =137.0 х 1,2 =164,0 м3/сут.

С учетом расходов промышленных и с/х предприятий (20% Qсут.мах.) максимальный суточный расход составит:

Qмах = 3280,0 м3/сут.

На расчетный срок, с условием оборудования новой и существующей застройки внутриквартирным водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями и принятым удельным водопотреблением 210 л/сут.чел., максимальный суточный расход при численности 686 чел. составит:

Qрасч.срок мах.сут.  = 164,0 м3/сут.

С учетом расходов промышленных предприятий (20% Qрасчетный срок сут.мах.) максимальный суточный расход на расчетный срок составит:

Qрасчетный срок мах = 3280 м3/сут.

Так как изношенность сетей составляет 80%, необходима реконструкция уличных водопроводных сетей с заменой поврежденных труб на чугунные трубы с шаровидным графитом или из неметаллических материалов со сроком службы не менее 50 лет. В Студенском сельском поселении предусматривается прокладка новых водопроводных сетей в существующей и проектируемой застройке.

Необходимо произвести тампонирование неработающих скважин или, при целесообразности, их ремонт, а также строительство новых и расширение существующих водозаборов. Необходимо провести капитальный ремонт существующих и строительство новых павильонов над скважинами, оборудовать зоны санитарной охраны первого пояса скважин. Предусматривается реконструкция существующих водонапорных башен с заменой оборудования, каркаса и трубопроводов, а также строительство новых водонапорных башен.

Пожаротушение поселков предусматривается из естественных водоемов, к которым обеспечивается свободный проезд пожарных машин.

На территории Студенского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует. Канализование части   частично решено в выгребы (15%), остальные имеют дворовые уборные. Вывоз сточных вод из выгребов осуществляется ассенизационными автоцистернами.

Сливная станция для приема стоков из выгребов отсутствует. Особую опасность представляет неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды неканализованных поселений.

Для расчета водоотведения приняты укрупненные нормы удельного среднесуточного за год водоотведения на одного потребителя согласно п.2.1. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетные данные сведены в таблицу.

Водоотведение:

| № п/п | Наименование административного района (сельского поселения) | Население, чел. | Нормы водоотведения л/сут.чел. | Хоз.бытовое водоотведение Qср. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Студенское сельское поселение | 686 | 200 | 137.0 |
|  | Итого | 686 | 200 | 137.0 |

Максимальный суточный расход при Ксут.мах. = 1,2 согласно СНиП 2.04.02-84 составит:

Qсут.мах. 137.0 х 1,2 =164,0 м3/сут..

С учетом расходов промышленных и с/х предприятий (20% Qсут.мах.) максимальный суточный расход составит:

Qмах =3280,0   м3/сут.

На расчетный срок, с условием оборудования новой и существующей застройки внутриквартирным водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями и принятым удельным водопотреблением 210 л/сут.чел., максимальный суточный расход при численности 686 чел. составит:

Qрасч.срок мах.сут.  = 164,0 м3/сут.

С учетом расходов промышленных предприятий (20% Qрасчетный срок сут.мах.) максимальный суточный расход на расчетный срок составит:

Qрасчетный срок мах =3280, 0 м3/сут.

В населенных пунктах Студенского сельского поселения необходимо развитие централизованной и децентрализованной (для отдельных объектов или небольших групп зданий) систем водоотведения.

С целью сокращения сброса неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть:

- от неканализованной застройки, оборудованной выгребами, стоки должны вывозиться на специально оборудованное сооружение – сливную станцию, размещаемую вблизи очистных сооружений на главном подводящем коллекторе;

- целесообразно предусмотреть проектирование и строительство очистных сооружений полной биологической очистки с современным оборудованием и технологией очистки сточных вод;

- при необходимости, проектирование и строительство напорных коллекторов и насосных станций;

- для навозной жижи – устройство непроницаемых для грунтовых и  поверхностных вод бетонных сборников, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрений;

- производственные стоки должны проходить очистку на локальных очистных сооружениях.

Производственные стоки, принимаемые в общую систему бытовой канализации, также должны пройти предварительную очистку на локальных очистных сооружениях.

Для выполнения водоохранных мероприятий необходимо проведение следующих работ:

1.   Полная инвентаризация водозаборов подземных вод, паспортизация и мониторинг источников загрязнения путем координации работ всех природоохранных служб, создание и ведение единого банка данных.

2.   Оборудование ЗСО и поддержание необходимого санитарного режима в них. Ликвидация скважин, не подлежащих восстановлению или являющихся причиной загрязнения подземных вод.

3.  Восстановление и реконструкция в сельских населенных пунктах буровых скважин и систем водоснабжения.

4.  Ликвидация или локализация источников загрязнения и уже сформировавшихся очагов загрязнения.

5.  Разведка экологически чистых источников водоснабжения для населенных пунктов с уже сформировавшимися устойчивыми очагами загрязнения.

6.  Осуществление постоянного лабораторного контроля качества питьевой воды по

химическим и бактериологическим показателям согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

7.  Налаживание учета воды, подаваемой водозаборами, при помощи приборов.

8. Использование прогрессивных технологий очистки стоков, переработки отходов

2.4.Теплотехническое хозяйство

Теплоснабжение муниципального образования  сельского поселения Студенский сельсовет осуществляется от отопительных  газовых котельных. Отопительные котельные различных ведомств в основном  мелкие, оборудованы котлами малой мощности. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми бытовыми котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Многоквартирного жилого фонда с центральным теплоснабжением в сельском поселении нет.

На территории  сельского поселения Студенский   сельсовет  Усманского муниципального района Липецкой области расположены  2 котельные:

-Студенский филиал МБОУ Лицея №1 с. Студенки, которая отапливает здание школы,

-МБУК «Досуговый центр», с. Студенки которая отапливает здание досугового центра.

Основные показатели:

- Адрес потребителя:

с. Студенки   котельная Студенского филиала МБОУ Лицея №1г. Усмани, длина участка тепловой сети составляет –  146  м, диаметр –д 76мм,  способ прокладки ТС – подземный, тип изоляции - минеральная вата, , система отопления- 2-х трубная.

Котельная МБУК «Досугового центра» длина участка тепловой сети составляет –  150  м, диаметр –д 76мм,  способ прокладки ТС – подземный, тип изоляции - минеральная вата, , система отопления- 2-х трубная.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Процедуры диагностики состояния тепловых сетей производится согласно правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Периодичность гидравлических испытаний тепловых сетей производится ежегодно 2 раза в год в межотопительный  период, согласно правил технической  эксплуатации тепловых энергоустановок.

Защита тепловых сетей от превышения давления отсутствует.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не было.

Протяженность теплотрассы

от котельных сельского поселения  Студенский сельсовет

Таблица 1

| № | Котельная | Теплотрасса, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего линейн. измер. | В том числе |  |  |  |  | Всего 4 х-труб Исчисл. | Надзем однотр | Подз однотр |
|  |  |  | 1-тр.м | 2-тр м | 3- тр.м | 4- тр.м | диаметр трубы мм |  |  |  |
| 1 | котельная Студенского филиала МБОУ Лицея №1г.Усмани | 146 |  | 146 |  |  | 57 мм | 292 |  | 292 |
| 2 | Котельная МБУК «Досугового центра» | 150 |  | 150 |  |  | 57мм | 292 |  | 292 |

-Схема теплоснабжения–закрытая двухтрубная. Теплосеть протяженностью 296м

2.5.Энергетическое хозяйство

Существующие потребители сельского поселения Студенский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области запитаны от однотрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Электроснабжение подстанций осуществляется воздушными линиями от существующей ПС 110/35/10кВ «Усмань» по смешанной схеме.

Количество и установленная мощность транcформаторов (Sуст.) ПС110/35/10кВ»Усмань№»-2х16МВА.

ЭлектроснабжениеКТП-88(1х250кВА),КТП-191(1х250кВА),КТП-150(1х160кВа),КТП-214 (1х100кВа),КТП-646 (1х100кВа), КТП-250 (1х100кВа),КТП-645 (1х100кВа), КТП-140 (1х100кВА), КТП-281 (1х100 кВа), КТП-649 (1х100кВа),СТП-1201х10кВа) осуществляется ВЛ-10кВ «Комсомолец» от ПС110/35/10кВ «Усмань». Электроподстанции расположены в с. Студенки.

Электроснабжение КТП-177 (1х250кВа), КТП-179 (1х100кВа),КТП-166 (1х60кВа), КТП184 (1х160кВа), осуществляется ВЛ-10кВ«Комсомолец» от ПС110/35/10кВ «Усмань». Электроподстанции расположены в с.Беляево.

Существующие сети 0,4кВ на планах не показаны

Суммарная полная мощность ПС 110/35/10кВ «Усмань» по результатам замеров максимума нагрузки Smax ( по итогам зимнего замера максимума нагрузки на 2011г) составляет 13,13 МВА

2.6.Газовое хозяйство

Основным типом застройки является жилищный фонд. Жилье представлено кварталами усадебной застройки с нечеткой структурой сетки улиц.

В системе газоснабжения используется природный газ (теплотворная способность 8020 ккал/м³, удельный вес 0.68 кг/м³) и, частично, сжиженный.

Природный газ поступает от ГРС «Усмань».

По территории сельского поселения проходит распределительный газопровод высокого давления Р ≤ 1.2 МПа (диаметр 114 мм) и среднего давления.

От газопроводов высокого и среднего давления через ГРП и ГРПШ, обеспечивающих стабильную подачу газа потребителям необходимого давления, осуществляется подача газа в распределительную систему по газопроводам низкого давления.

Общая протяженность сетей газоснабжения составляет:

-межпоселковый  высокого давления – 17,31 км;

- распределительные газопроводы - 45,3 км.

-дворовые низкого давления          -2,76км

Газ используется для объектов социального значения на нужды отопления и горячего водоснабжения (теплоснабжение от локальных котельных, работающих на газовом топливе).

В частной застройке газ расходуется на отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи (использование автономных источников тепла, расположенных в собственных теплогенераторных жилых домов).

Обеспечение населения газом по данным на 2012 год составляет:

- природным газом – 88,79%,

- сжиженным газом – 18,88%.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Население, чел. общее кол-во | Кол-во домов, шт | Общий жилой фонд, тыс.м2 | Расход тепла, МВт |  |  | Расход газа, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На отопление | На горячее водоснабжение | Всего | На отопление и ГВС | На приготов-ление пищи | Всего |
| 1 | с.Студенки | 686 | 339 | 23,23 | 1,307 | 0,256 | 1,563 | 186,7 | 82,0 | 286,7* |

Расчет по определению расхода газа выполнен по данным теплотехнического расчета (по укрупненным показателям) с учетом расхода газа на пищеприготовление в индивидуальной застройке (по номинальному расходу газа газовыми плитами с учетом коэффициента одновременности их действия).

Расходы газа на нужды существующего сохраняемого жилищного фонда, оборудованного индивидуальными АИТ для отопления и газовыми колонками для горячего водоснабжения на сетевом газовом топливе, по состоянию на 2012 г. представлены в таблице.

- расход газа на пищеприготовление принят для всего существующего жилого фонда.

Расходы газа для теплоснабжения существующих общественных и административных зданий представлены в таблице.

| № п/п | Потребитель | Расход тепла, МВт |  |  |  | Расход газа, м3/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На отопление | На горячее водоснабжение | На вентиляцию | Всего | На отопление, ГВС и вентиляцию | Всего |
| с.Студенки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа (80 мест)в с. Студенки | 0,064 | 0,015 | - | 0,79 | 9,5 | 9,5 |
| 2 | МБУК (150 мест) «Досуговый центр», библиотекав. С. Студенки | 0,1 | - | - | 0,1 | 12,0 | 12,0 |
| 3 | Магазин | 0,12 | 0,018 | - | 0,138 | 16,5 | 16,5 |
| 4 | Администрация сельского поселения | 0,013 | - | - | 0,013 | 1,6 | 1,6 |
| 5 | Библиотека в с. Беляево | 0,006 | - | - | 0,006 | 0,8 | 0,8 |
| 6 | ФАП в с. Студенки | 0,039 | - | 0,028 | 0,067 | 8,0 | 8,0 |
| 7 | ФАП в с. Беляево | 0,0414 | - | 0,03 | 0,0714 | 8,6 | 8,6 |
|  | Всего | 0,3834 | 0,033 | 0,058 | 0,48 | 57,0 | 57,0 |

Раздел 3. План развития сельского поселения Студенский сельсовет

Комплексная оценка территории показала, что территориальные ресурсы внутри границ населенных пунктов с.Студенки, с.Беляево практически исчерпаны, и для градостроительного развития (размещение усадебной застройки, общественно-деловой застройки, промышленной застройки, рекреационного использования, а также упорядочивания границ) необходимо включить в границы населенных пунктов:

С. Студенки из земель сельхозназначения, общей площадью132,2га ,

С. Беляево- 42,8га,

Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов

| № п/п | Населенный пункт | Местоположение участка, включаемого в границы населенного пункта или исключаемого из его границ | Площадь участка, га | Цель планируемого использования | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пос.с. Студенки | Площадка 1.1- 1.5,1.3,1.4,10,11,12 (48:16:1080101) | 132,2 | для размещения усадебной застройки | Земли с/х назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| 2 | С. Беляево | Площадка 4.1-4.4,5.1-5.2,67.1-7.2 (48:16:1088011) | 42,8 | для размещения усадебной, застройки | Земли с/х назначения переводятся в земли населенных пунктов |
|  | Итого по с. Новоуглянка | площадь включаемых участков | 175,0 |  |  |

Баланс проектного использования территорий населенных пунктов приводится в следующей таблице:

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Современное состояние (2011 г). | Расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, всего: | га | 465 | 640 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 1.с. Студенки | га | 245,0 | 377,2 |
|  | 2.с. Беляево | га | 174,0 | 216,8 |
|  | 3.д. Шаршки | га | 46,0 | 46,0 |
|  | - Распределение земель по видам использования в границах населенных пунктов: |  |  |  |
|  | Зона жилой застройки и приусадебных участков | га | 425,7 | 459,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - 2-3 эт. секционная застройка | га | - | - |
|  | - усадебная застройка | га | 425,7 | 459,9 |
|  | - коллективные сады и дачи | га | - | - |
|  | Зона общественно - деловая | га | 2,5 | 11,1 |
|  | в т. ч.:- учреждений образования | га | 0,4 | 1,6 |
|  | Производственная зона | га | - | 4,2 |
|  | Коммунально – складская зона | га | - | - |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,32 | 0,48 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 29,08 | 133,42 |
|  | в т. ч.:- сельскохозяйственные предприятия | га | - | 15,3 |
|  | Зона рекреации | га | 6,5 | 25,6 |
|  | в т. ч.: - зеленые насаждения общего пользования | га | 6,5 | 25,6 |
|  | Зоны специального назначения, в том числе: | га | 0,9 | 5,3 |
|  | - кладбища | га | 0,9 | 3,0 |
|  | - санитарно – защитные насаждения | га | - | 2,3 |
|  | Иные территории | га | - | - |

Общая проектная территория всех населенных пунктов — 640 га.

В том числе, проектом генерального плана предлагаются резервируемые территории, площадью 84,8 га для развития с. Студенки  за расчетный срок (отдаленная перспектива). Данные территории также включены в проектные границы.

3.1.Жилищное строительство

На первую очередь строительства (2022 год), исходя из пропорционального ввода жилищного фонда, может быть построено 3,4 тыс. м2 общей площади.

Жилищное строительство предполагается малоэтажное усадебное.

Размещение нового жилищного фонда на I очередь строительства представлено в следующей таблице:

| №№ п/п | Наименование жилой застройки | Существующее положение | Новое строительство | Жилищный фонд к концу I-ой очереди |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т. м2 общ. пл. | т. м2 общ. пл. | т. м2 общ. пл. |
| 2 | Малоэтажная усадебная | 23,23 | 3,4 | 26,63 |

Численность населения к концу первой очереди – 720 человек. Жилищная обеспеченность – 37 м2/чел.

Первоочередное жилищное строительство намечается вести:

- в центральной части проектируемой застройки  села Студенки (площадка № 1.1-1.4)и в с.Беляево (площадка 4.1-4.4)

3.2.Культурно-бытовое строительство

- Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере обеспечивает комфортность проживания. В настоящее время в с.Студенки имеется общественный центр, представленный административно-деловыми зданиями, объектами культуры и обслуживания и подцентр на ул. Лесная, на которой также расположены объекты культуры и обслуживания.

- Генеральный план сохраняет и развивает сложившуюся систему культурно- бытового обслуживания. Расчетные емкости некоторых учреждений обслуживания достаточно малы  и не позволяют сформировать полноценные объекты для обслуживания населения, такие объекты, как правило, расположены в районном центре и в поселении не предусматриваются.

- Необходимость в других объектах возникнет при достижении  расчетной численности населения, по третьим — при наличии инвесторов и их коммерческой заинтересованности.

- Поэтому на первую очередь строительства предлагаются социально необходимые объекты, а под остальные резервируются земельные участки в соответствии с картой градостроительного зонирования населенных пунктов.

- Перечень объектов, предлагаемых на I очередь строительства

| - №п/п | - Наименование - учреждений | - Ед. изм. | - Расч. - емкость | - Строит. - Объем - Тыс.куб. м | - Местоположение - (функциональная зона) | - Установление зон с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Детский сад | - мест | - 42 | - 1,5 | - С. Студенки, - район новой застройки | - Не требуется |
| - 2 | - Магазины непродовольственных товаров | - Кв.м торг. Пл. | - 120 | - 0,5 | - С. Студенки - С.Беляево | - Не требуется |
| - 3 | - Банно-прачечный комбинат - С химчисткой | - Мест, - Кг/ см | - 10 - 45 | - 3,0 | - С. Студенки | - Санитарно-защитная зона - 50м |
| - 4 | - Аптека | - объект | - 1 | - 0,3 | - С. Студенки в здании ФАПа |  |

В условиях рыночной экономики строительство объектов, рассчитанных по нормативам, в полном объеме может быть ориентиром, зависящим от ряда факторов:

- объемов финансирования;

- наличием инвесторов;

- востребованности предоставляемых услуг;

- рентабельностью отрасли и так далее.

Строительство объектов культурно-бытового обслуживания, определенных расчетом, в полном объеме сложно выполнимая задача.

Поэтому необходимо выбрать приоритетные направления:

- обеспечение объектами соцкультбыта населения районов нового жилищного строительства  с учетом радиуса обслуживания;

-  нормативное обеспечение населения детскими дошкольными учреждениями и резервирование земельных участков под д/сады;

- формирование сети учреждений, организующих досуг всех групп населения по интересам.

3.3.В сфере теплоснабжения:

Теплоснабжение новой и существующей капитальной застройки предлагается:

– для нового и существующего жилого фонда – от индивидуальных генераторов тепла, работающих на газовом топливе;

– для общественных зданий – от индивидуальных генераторов тепла или новых локальных котельных (блочно-модульных автоматизированных котельных), работающих на газовом топливе.

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы системы теплоснабжения Студенского  сельского поселения необходимо поэтапное проведение следующих мероприятий:

– техническое перевооружение действующих источников тепла с установкой современного котлооборудования с высокими параметрами теплоносителя и КПД и хорошими экологическими характеристиками;

– применение для нового строительства блочно-модульных котельных заводской готовности;

– использование при строительстве новых и реконструкции существующих внутриплощадочных теплосетей, труб с высокоэффективной теплоизоляцией.

Согласно проведенных предварительных расчетов рекомендуется теплоснабжение объектов соцкультбыта перспективной застройки Студенского сельского поселения осуществлять от локальных автоматизированных котельных на газовом топливе. Котельные могут быть отдельно-стоящие, встроенные или пристроенные к планируемым зданиям.

Перечень котельных для объектов перспективной застройки в с.Студенки:

1.Котельная № 1 для детского сада на 40 мест (V = 1000 м3) – блочно-модульная котельная БМК–0,15 МВт.

2. Котельная № 2 для кафе – блочно-модульная котельная БМК–0,2 МВт.

3. Котельная № 3 для бани – блочно-модульная котельная БМК–0,65МВт.

4. Котельная № 4 (придорожный сервис) – блочно-модульная котельная БМК–0,25МВт.

Для остальных позиций общественных зданий обеспечение теплом предлагается от индивидуальных теплогенераторов тепла.

3.4. В сфере водоснабжения:

Так как изношенность сетей составляет 80%, необходима реконструкция уличных водопроводных сетей с заменой поврежденных труб на чугунные трубы с шаровидным графитом или из неметаллических материалов со сроком службы не менее 50 лет. В Студенском сельском поселении предусматривается прокладка новых водопроводных сетей в существующей и проектируемой застройке.

Необходимо произвести тампонирование неработающих скважин или, при целесообразности, их ремонт, а также строительство новых и расширение существующих водозаборов. Необходимо провести капитальный ремонт существующих и строительство новых павильонов над скважинами, оборудовать зоны санитарной охраны первого пояса скважин. Предусматривается реконструкция существующих водонапорных башен с заменой оборудования, каркаса и трубопроводов, а также строительство новых водонапорных башен.

Пожаротушение поселков предусматривается из естественных водоемов, к которым обеспечивается свободный проезд пожарных машин.

3.5.В сфере газификации:

- переход на 100% использование природного газа, перевод объектов (14,6% потребителей), использующих сжиженный газ;

- техническое перевооружение системы газоснабжения в соответствии с программой развития отрасли, способствующее безопасности и непрерывности газоснабжения;

- модернизацию существующих котельных с целью повышения к.п.д. использования топлива, повышая экологичность объектов;

- строительство новых газопроводов, ГРП и ГРПШ для газоснабжения жилой застройки, автономных источников тепла для прогнозируемых объектов социально-коммунальной службы;

- на нужды перерабатывающих предприятий (от локальных котельных).

Газ используется:

- на отопление, горячее водоснабжение общественных и административных зданий (от индивидуальных генераторов тепла или новых локальных котельных, работающих на газе);

- на бытовые нужды населения: отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи (от индивидуальных генераторов тепла, работающих на газовом топливе).

Для проектируемой жилой застройки в Студенском поселении предусматриваются газорегуляторные пункты блочные (ГРП) и  шкафные (ГРПШ).

Для газоснабжения проектируемых объектов соцкультбыта запроектированы котельные с установкой ГРПШ.

Для перспективного газоснабжения поселения предлагаются к строительству газорегуляторные пункты заводского изготовления, газопроводы высокого, среднего и низкого давления.

Объемы по модернизации и развитию газового хозяйства Студенского поселения представлен в таблице .

| № п/п | Потребитель | Ед. изм. | Кол-во | Место расположения | Мероп-риятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРП № 1 (ГРПБ): (для снижения давления с1.2МПа до среднего и для жилой зоны– площадка № 1.1 | шт. | 1 | С. Студенки, район новой застройки | новое стро-во | I очередь строительства |
| 2 | ГРПШ № 1: (для жилой зоны – площадки № 2 и для теплогенераторной магазина № 1.4) | шт. | 1 | с. Студенки, район новой застройки | новое стро-во | I очередь строительства |
| 3 | ГРПШ № 2 (для котельной БМК-0.65 МВт бани) – площадка № 3.1) | шт. | 1 | с. Студенки, район новой застройки, площадка №1.3 | новое стро-во | I очередь строительства |
| 4 | ГРПШ № 3: (для котельной БМК-0,15 МВт детского сада площадка № 7.1 и в перспективе площадка № 7.2) | шт. | 1 | с. теплогенераторной | новое стро-во | I очередь строительства |
| 5 | ГРПШ № 4 (для теплогенераторной предприятия бытового обслуживания) | шт. | 1 | . Студенки, район новой застройки, площадка №1.4 | новое стро-во | I очередь строительства |
| 6 | ГРПШ № 5 ( для жилой зоны- участок №3.1) | шт. | 1 | с. Студенки, район новой застройки, площадка №3.1 | новое стро-во | расч. срок |
| 7 | ГРПШ № 6 (( для жилой зоны- участок №3.1) | шт. | 1 | с. Студенки, район новой застройки, площадка №3.1 | новое стро-во | расч. срок |
| 8 | ГРПШ № 7(котельная БМК-0,2 МВт для кафе) | шт. | 1 | с. Студенки, район новой застройки, площадка №3.2 | новое стро-во | расч. срок |
| 9 | ГРПШ № 8 (для котельной БМК-0,25 МВт придорожного сервиса | шт. | 1 | с. Студенки, район новой застройки, площадка №3.3 | новое стро-во | расч. срок |
| 10 | ГРПШ № 9 ( для жилой зоны- участок № 4.1) | шт. | 1 | С. Беляево район новой застройки | новое стро-во | расч. срок |
| 11 | ГРПШ №10 для жилой зоны- участок № 4.1) ( | шт. | 1 | С. Беляево район новой застройки | новое стро-во | расч. срок |
| 12 | ГРПШ №11 (для теплогенераторной предприятия бытового обслуживания) | шт | 1 | С. Беляево район новой застройки, площадка №4,3 | новое стро-во | расч. срок |
| 13 | ГРПШ №12( для жилой зоны- участок №5.1 | шт | 1 | С. Беляево район новой застройки | новое стро-во | расч. срок |
| 14 | ГРПШ №13( для жилой зоны- участок № 6 | Шт. | 1 | С. Беляево район новой застройки | новое стро-во | расч. срок |
| 15 | ГРПШ №14( для жилой зоны- участок № 7.1и теплогенераторной магазина непродовольственных товаров | Шт. | 1 | С. Беляево район новой застройки | новое стро-во | расч. срок |
| 16 | Газопровод высокого давления Р ≤ 1.2 МПа: - диаметр 57 мм (к ГРП № 1,) | км | 0,05 | с.Студенки | новое стро-во | I очередь строительства |
| 17 | Газопровод среднего давления - диаметр 89 мм (отГРП №1;к ГРПШ №5,6) - диаметр 57 мм (к ГРПШ №1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14) ) | км км | 1,30 1,90 | с.Студенки, Беляево | новое стро-во | I очередь строительства |
| 18 | Газопровод низкого давления: -диаметр 159 мм -диаметр108мм -диаметр 89мм -диаметром 57мм | км | 2,9 4,00 2,2 0,10 | с. Студенки С. Беляево | новое стро-во | I очередь строительства |

Всего по поселению:

- газорегуляторных пунктов блочных и шкафных

-с двухступенчатым регулированием - 1 шт.;

- с одноступенчатым регулированием - 14 шт.;

- газопроводов: высокого давления – 0,05 км,

среднего давления – 3,20 км,

низкого давления – 9,20 км.

Общий расход газа на существующую застройку составит – 714,5 м³/ч.

На новое строительство жилья и объектов соцкультбыта – 288,0 м³/ч.

Общий максимально-часовой расход газа на сельское поселение составит – 1002,5 м³/ч.

Максимально-часовые расходы газа для существующей и новой застройки выполнены на основании данных теплотехнического расчета по укрупненным показателям.

Расходы газа на жилую застройку определены при 100% газификации природным газом.

Максимально-часовые расходы газа на пищеприготовление в жилой застройке определены по номинальным расходам газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия в соответствии с СП 42-101-2003.

Расходы газа представлены в таблицах.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Жилой фонд Жилой фонд, тыс. м2 | Кол-во домов, шт | Расход тепла, МВт (Гкал/ч) |  |  | Расход газа, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На отопление | на ГВС | всего | На отопление ГВС | На приготовление пищи | всего |
| 1 | Проектируемый жилой фонд | 6,8 | 68 | 0,612 | 0,501 | 1,113 | 133,0 | 19,3 | 152,3 |

Прогнозируемый расход газа на нужды нового строительства объектов соцкультбыта на расчетный срок(2032)

| № п/п | Потребитель | Расход тепла, МВт (Гкал/ч) |  |  |  |  | Расход газа, м3/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На отопление |  | на горячее водоснабжение | на вентиляцию | всего | На отопление ГВС и вентиляцию | всего |
| 1 | Детский сад (на 42 места)в с. Студенки |  | 0,033 | 0,070 | 0,0095 | 0,113 | 13,5 | 13,5 |
| 2 | Аптека в с. Студенки |  | 0,006 | 0,003 | 0,001 | 0,010 | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания – 2 шт. |  | 0,023 0,023 | - - | - - | 0,023 0,023 | 2,75 2,75 | 2,75 2,75 |
| 4 | Магазин непродовольтвенных товаров в с. Студенки, в с. Беляево |  | 0,004 0,004 | 0,017 0,017 | 0,009 0,009 | 0,030 0,030 | 3,6 3,6 | 6,7 |
| 5 | Кафе на 30 меств с. Студенки |  | 0,024 | 0,099 | 0,048 | 0,171 | 20,4 | 20,4 |
| 6 | Придорожный сервис в с. Студенки |  | 0,049 | 0,060 | 0,055 | 0,164 | 19,6 | 19,6 |
| 7 | Банно-прачечный комбинат |  | 0,056 | 0,30 | 0,20 | 0,556 | 66,4 | 66,4 |
| 8 | АЗС с магазином в с. Студенки |  | 0,016 | - | - | 0,016 | 1,9 | 1,9 |
|  | Всего | 0,238 |  | 0,566 | 0,332 | 1,136 | 135,7 | 135,7 |

| №п/п | Потребитель | Расход тепла, МВт (Гкал/ч) |  |  |  | Расход газа, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отопление | на горячее водоснабжение | на вентиляцию | всего | на отопление ГВС | на приготовление пищи | всего |
| 1 | Жилая застройка: - существующая - новая | 3,11 0,612 | 1,709 0,501 | - - | 4,819 1,113 | 575,5 133,0 | 82,0 19,3 | 657,5 152,3 |
| 2 | Объекты соцкультбыта: - существующие - новые | 0,3834 0,238 | 0,033 0,566 | 0,058 0,332 | 0,48 1,136 | 57,0 135,7 | - - | 57,0 135,7 |
|  | Всего | 4,3434 | 2,809 | 0,390 | 23,252 | 901,2 | 101,3 | 1002,5 |

3.6. В сфере электроснабжения:

Программой предусматриваются следующие мероприятия по  развитию системы электроснабжения:

1. Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (8 ж/д)на северо-западе с. Студенки(площадка1.1)  проектом предусмотрена установка КТП-1п-1х 63кВА (расчетная нагрузка согласно РД34.20.185-94 составляет-46,2 кВт.

2. Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (12 ж/д) на западе с. Студенки (площадка 2) проектом предусмотрена установка КТП-3 п-1х 63кВа  (расчетная нагрузка составляет-56,4

3. Для электроснабжения  детского сада, банно-прачечного комбината, магазина непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания в районе новой застройки с. Студенки (площадка № 1.2….1.3)  проектом предусмотрена установка  КТП-2п-1 х 100 кВА (расчетная нагрузка составляет- 97кВт).

4. Для электроснабжения малой жилой застройки(18ж/д) на юго-западе с. Студенки (площадка 3.1), проектом предусмотрена установка  КТП-4п х 100 кВА (расчетная нагрузка составляет- 70,2 кВт).

5. Для электроснабжения придорожногосервиса и кафе в районе новой застройки с. Студенки (площадкаи 3.2 и 3.3  проектом предусмотрена установка  КТП-5п-1 х 100 кВА (расчетная нагрузка составляет- 85 кВт).

6. Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (16 ж/д) (площадка 4.1), предприятия бытового обслуживания населения (площадка 4.3), стадиона со спорт-площадками (площадка 4.2) на северо-востоке с. Беляево, проектом предусмотрена установка КТП-6п-1х100кВа  расчетная нагрузка составляет- 86,7 кВт).

7. Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки,(6 ж/д) на востоке с. Беляево (площадка 5.1) предусматривается от существующей КТП 184-1х160 кВа (дополнительная расчетная нагрузка составит-39 кВт

8. Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки, (3 ж/д) на юге с. Беляево (площадка 6), малоэтажной жилой застройки (5 ж/д ) на юго-западе с. Беляево (площадка 7.1) и магазина продовольственных товаров ( площадка 7.2) проектом предусмотрена установка  КТП-7п-1х100 кВА (расчетная нагрузка составляет- 76,2 кВт.

Проектируемые трансформаторные подстанции рассчитаны на подключение наружного освещения подъездных дорог в пределах зон под проектируемую застройку.

Согласно РД 34.20.185-94 проектируемые жилые дома по степени надежности электроснабжения относятся к потребителям III категории и запитываются от однотрансформаторных КТП. Объекты соцкультбыта относящиеся к потребителям III категории также запитываются от однотрансформаторных КТП.

Объекты соцкультбыта, относящиеся к потребителям II категории, запитываются  от двух независимых взаиморезервируемых источников питания. В качестве второго независимого источника питания могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и т.д.)

Расчетная мощность потребителей электроэнергии сельского поселения на расчетный срок до 2032 г. cоставит 0,77 МВА.

Электроснабжение объектов резервных территорий в прогнозе до 2040г. в настоящем проекте не предусмотрено.

Проектируемые КТП предусматриваются для электроснабжения проектируемых потребителей, для электроснабжения существующих потребителей использовать существующие КТП.

Компенсацию реактивной мощности при коэффициенте мощности ниже 0,94 выполнить на стороне потребителей при проектировании электроустановок.

Релейную защиту, автоматизацию контроля и учета электроэнергии, диспетчеризацию системы электроснабжения предусмотреть при проектировании КТП.

Необходима реконструкция линий ВЛ-10кВ «Комсомольская» от ПС110/35/10 кВ  «Усмань» с учетом проектируемой нагрузки.

4. Организация сбора и вывоза ТБО:

В Студенком сельском поселении предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий). Для этого необходимо пополнить парк спецтехники в количестве 2 единиц (грузовой автотранспорт и автопогрузчик) или заключить долговременное соглашение с соответствующими коммунальными организациями района о регулярном вывозе ТБО. В связи с этим, предлагается предусмотреть дополнительную организацию контейнерных площадок и сбор бытового мусора в контейнеры. Вывоз отходов может быть организован: по расписанию, по заявке или по звонку. Планово-регулярная система включает: подготовку к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений и организаций, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов, и использование вторичных ресурсов. Запрещается сжигание растительных остатков (ветки, скошенная трава и т.п.) на территории населенных пунктов. Обезвреживание ТБО предусматривается на полигоне.

На полигоне допускается обезвреживать:

- бытовой мусор от жилых зданий, культурно-бытовых учреждений;

- уличный смет;

- неутилизируемый строительный мусор и др. нетоксичные отходы производств, не подлежащие вторичной переработке.

Не допускается складирование и обезвреживание тонкодисперсных, нефтегазосодержащих отходов, трупов животных, жидких отходов, которые должны обезвреживаться или ликвидироваться на специальных сооружениях.

Районный полигон ТБО, как комплекс сооружений, предназначенный для размещения и обезвреживания отходов, концентрирует на ограниченной территории значительное количество загрязняющих веществ. Для исключения опасности окружающей природной среде при проектировании и строительстве полигона ТБО должны быть предусмотрены меры, исключающие возможность загрязнения: устройство противофильтрационного экрана, планировка уклона основания для сбора фильтрата, устройство дренажной системы с целью отвода образующегося фильтрата, организация системы перехвата и отвода атмосферных осадков с прилегающих земельных участков (в составе дренажных выделений содержатся комплексные соединения меди, цинка, свинца, кадмия, мышьяка и других высокотоксичных элементов). Также должна быть предусмотрена система дегазации.

Существующие санкционированные и несанкционированные свалки, а также скотомогильник на территории поселения должны быть закрыты и рекультивированы.

Основным мероприятием при рекультивации закрытых свалок является создание изолирующего слоя грунта, верхний изолирующий слой предусматривается из плодородного грунта толщиной 0,4-0,5 м. При этом выполняется засыпка трещин, провалов, планировка рекультивируемой поверхности.

Биологический этап рекультивации предусматривает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий. Место рекультивируемой свалки засевается (клевер, люпин, люцерна), затем высаживаются растения «пионеры» - ольха, тополь, ива. В дальнейшем можно высаживать другие породы деревьев.

Для контроля почвы и состояния подземных вод на территории закрытой и рекультивированной свалки предусматриваются участки для отбора проб (площадь участка 25 м2). Пробы берут в точках, расположенных в 100 м от закрытой свалки (в направлении застройки).

5.Перечень мероприятий и целевых показателей

Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению направлены на повышение степени надежности, качества предоставляемых услуг, улучшению экологического состояния окружающей среды, обеспечение доступности предоставляемых услуг всем группам потребителей.

В результате реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

- увеличение строительства водозаборных скважин на 20 %;

- строительство водопровода к домам на 25 %;

- индивидуальной застройки на 15 %;

- повышение качества и надежности водоснабжения потребителей на 30%;

- снижение эксплуатационных затрат на 15 %.

5.1.В сфере теплоснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:

1.Увеличение применения высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 % | 4 % | 6 % | 8 % | 10 % |

2. Реконструкция котельных путем установки нового котельного оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки – 7 %;

3. Внедрение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в существующей малоэтажной застройке и в проектируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (весь период) – 15 %.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры установлены в соответствии заданием на разработку Программы комплексного развития.

Установлены следующие показатели развития коммунальной инфраструктуры:

- физической доступности коммунальных ресурсов – 10 %;

- экономической доступности коммунальных ресурсов – 5 %;

- надежности, стабильности и безопасности коммунальных ресурсов – 100 %;

- качества коммунальных услуг – 35 %;

- экологической безопасности производства коммунальных ресурсов и услуг   – 15 %;

- эффективности производства и передачи коммунальных ресурсов – 10%;

- количество аварий в сетях теплоснабжения – 5 %;

- доля потерь в тепловых сетях в зоне действия системы теплоснабжения - 10 %;

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 15 %;

- повышение уровня энергобезопасности и снижение потерь энергоресурсов – 5 %;

- модернизация существующего источника тепловой энергии с повышением на 5 %;

- эффективности выработки тепла, строительство новых и реконструкция существующих сетей – 10 %.

5.2.В сфере водоснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

  - Реконструкция и ремонт существующих сетей водопровода и канализации

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 % | 15 % | 15 % | 20 % | 20 % |

  - Строительство новых водозаборов из подземных источников (скважин)

| 2015 | 2016 |
| --- | --- |
| 20 % | 20 % |

  - Строительство водопроводных сетей к домам в населенных пунктах поселения 10 %;

  - Установка станций по очистке воды от железа и сероводорода

| 2014 | 2015 |
| --- | --- |
| 50 % | 50 % |

  - Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов.

5.3.В сфере водоотведения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоотведения потребителей поселения являются:

1.Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных канализационных очистных сооружений на территории поселения – 20 %;

2.Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной сети на территории поселения – 20 %;

3.Реконструкция существующих канализационных сетей – 100 %;

4.Подключение жилых домов к централизованной системе водоотведения на территории поселения– 20 %.

5.4.В сфере газоснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы газоснабжения потребителей поселения является:

Прокладка сетей низкого давления потребителям по территории существующей застройки – 15 %.

5.5.В сфере электроснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения потребителей поселения являются:

1.Реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов – 50 %;

2.Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии – 20 %;

3.Приняты меры по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями – 100 %.

Раздел 6 Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

Основными источниками финансирования инвестиционных проектов являются:

-средства областного бюджета;

- средства районного бюджета

-средства бюджета сельского поселения Студенский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014-2024 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета.

Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения Студенский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области определяются после утверждения соответствующих инвестиционных программ и закладываются при утверждении бюджетов на соответствующий год. Финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета предполагается на долевой основе при соблюдении условий софинансирования, предусмотренных федеральным и региональным законодательством.

Привлечение средств в местный бюджет предполагается посредством предоставления межбюджетных трансфертов на условиях софинансирования в соответствии с законодательством.

Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается на долевой основе в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.

Глава сельского

поселения Студенский сельсовет				М.М. Дубянский

Приложение № 1

к Программе «Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры сельского поселения Студенский сельсовет Усманского

муниципального района Липецкой области на 2014-2024 гг.»

| ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ПО ПРОРГАММЕ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТУДЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2024 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| № п/п | Наименование |  | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования |  | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2019-2024 годы | Всего |
| 1 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) |  | Повышение надежности работы системы энергосбережения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения | Областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2 000,0 | 2 000,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ВЛЗ-10кВ |  | Повышение надежности работы системы энергосбережения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения | Областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования |  | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2019-2024 годы | Всего |
| 1 | Котельная № 1 Хопер-80-3, АОГВ 11,6-мастерская (для школы с.Студенки ул.Первомайская) |  | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельных, оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной | Областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1,5 00,0 | 1,5 00,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная № 2 ИШМА (для досугового центра с.Студенки ул.Первомайская) |  | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельных, оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной | Областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1,5 00,0 | 1,5 00,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Котельная № 3 БМК №-0,15МВт (для детского сада с.Студенки |  | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельных, оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной | Областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная № 4 БМК№-0,65 МВт (для бани ) |  | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельных, оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной | Областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Котельная № 5 № -0,2 МВт (для кафе) |  | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельных, оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной | Областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Котельная № 6 № -0,25 МВт (для дорожного сервиса) |  | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельных, оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной | Областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2019-2024 годы | Всего |
| 1 | ГРП № 1 (ГРПБ): (для жилой зоны – площадки № 1.1 |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2 500,0 | 2 500,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 250,0 | 250,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ГРПШ № 1: (для жилой зоны – площадки № 2 и для теплогенераторной магазина №1.4 № 6.7) |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2 500,0 | 2 500,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 250,0 | 250,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ГРПШ № 2: (для котельной БМК-0,65 МВт бани) – площадка № 3.1) |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2 500,0 | 2 500,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 250,0 | 250,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ГРПШ № 3: (для котельной БМК-0,15 МВт детского сада – площадка № 7.1 и в перспективе площадка № 7.2) |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2 500,0 | 2 500,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 250,0 | 250,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 5 | ГРПШ № 4 для теплогенераторной бытового обслуживания) |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2 000,0 | 2 000,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 6 | ГРПШ № 5 (для жилой зоны-участок №3.1) |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4 500,0 | 4 500,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 7 | ГРПШ № 6 (( для жилой зоны- участок №3.1) |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4500,0 | 4500,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 8 | ГРПШ № 7(котельная БМК-0,2 МВт для кафе) ГРПШ |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4 500,0 | 4 500,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 9 | № 8 (для котельной БМК-0,25 МВт придорожного сервиса |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4 500,0 | 4 500,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 10 | ГРПШ № 9 ( для жилой зоны- участок № 4.1) |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 11 | ГРПШ №10 для жилой зоны- участок № 4.1) ( |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4 500,0 | 4 500,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 12 | ГРПШ №11 (для теплогенераторной предприятия бытового обслуживания) |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 13 | ГРПШ №12( для жилой зоны- участок №5.1 |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 14 | ГРПШ №13( для жилой зоны- участок № 6 |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 15 | ГРПШ №14( для жилой зоны- участок № 7.1и теплогенераторной магазина непродовольственных товаров |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Газопровод высокого давления Р ≤ 1.2 МПа: - диаметр 57 мм (к ГРП № 1,) |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Газопровод среднего давления - диаметр 89 мм (отГРП №1;к ГРПШ №5,6) - диаметр 57 мм (к ГРПШ №1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14) |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Газопровод низкого давления: -диаметр 159 мм -диаметр108мм -диаметр 89мм -диаметром 57мм |  | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | Областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования |  | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019-2024 годы |  | Всего |
| 1 | Водозаборная скважина. (Реконструкция) хозяйственно-питьевого водоснабжения жителей с.Студенки, Беляево) Усманского района |  | Повышение надежности работы системы водоснабжения, обеспечение населения качественной питьевой водой в полном объеме | Областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 10,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2 | Водозаборная скважина (новое строительство)« хозяйственно-питьевого водоснабжения жителей с.Студенки, д. Шаршки Усманского района |  | Повышение надежности работы системы водоснабжения, обеспечение населения качественной питьевой водой в полном объеме | Областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 3 | Водонапорная башня для хозяйственно-питьевого водоснабжения жителей Студенского поселения Усманского района |  | Повышение надежности работы системы водоснабжения, обеспечение населения качественной питьевой водой в полном объеме | Областной бюджет |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 4 | Водопроводные сети с устройством колодцев, установкой запорной арматуры и пожарных гидрантов d100 на территории Студенского сельсовета |  | Повышение надежности работы системы водоснабжения, обеспечение населения качественной питьевой водой в полном объеме | Областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 150,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 5 | КНС приняты комплектно-блочного исполнения с погружными насосами |  | Обеспечение населения качественными коммунальными услугами, повышение социально-бытового уровня | Областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |  | 5 000,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  | 500,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 6 | Очистные сооружения приняты комплекто-блочные, заводского изготовления, с полной механической, биологической очисткой и доочисткой, с обеззараживанием очищенных вод. |  | Обеспечение населения качественными коммунальными услугами, повышение социально-бытового уровня | Областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 |  | 4000,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |  | 400,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 7 | Напорные канализационные коллекторы |  | Обеспечение населения качественными коммунальными услугами, повышение социально-бытового уровня | Областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |  | 5 000,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  | 500,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 10 | Самотечные коллекторы канализации d150-200 |  | Обеспечение населения качественными коммунальными услугами, повышение социально-бытового уровня | Областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 |  | 4 000,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |  | 400,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Цели реализации мероприятий |  |  | Источники финансирования | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2019-2024 годы | Всего |
| 1 | Очистка территории от твердых бытовых отходов, развитие планово-регулярной системы санитарной очистки территории | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 3 000,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  | 0,0 | 300,0 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Приобретение спецтехники. | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3000,0 | 3 000,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |  | 0,0 | 3 000,0 |
| 3 | Строительство контейнерных площадок на территориях населенных пунктов | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |  | 0,0 | 300,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Итого | 4688,8 |  | 4102,1 | 4206,3 | 5294,9 | 5580,9 |  | 94670,0 | 118543,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 4262,8 |  | 3720,1 | 3823,3 | 4814,9 | 5072,9 |  | 86500 | 108194 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 426,0 |  | 382,0 | 383,0 | 480,0 | 508,0 |  | 8170,0 | 10349,0 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |